В колонке УЗСГ-01 возможна установка плотномера поплавкового типа вместо датчика паровой фазы. Плотномер выполняет также функции датчика паровой фазы.

После установки колонки не заполняя её газом нажмите на пульте кнопку «литры» и затем на колонке нажмите «запись» (привязка к нулевой плотности).

После тарировки колонки рекомендуется взять пустой бытовой баллон 50 литровый, взвесить его и залить в него 35 литров и снова взвесить. Плотность будет равна  (вес заполненного – вес пустого)/35.

После этого вычисленную плотность необходимо ввести в память плотномера для его коррекции, для этого на пульте нажмите кнопку «литры», наберите вычисленную плотность (например 537.00) и нажмите «запись» на колонке.

Дальнейшая точность показаний плотномера будет зависеть от точности вычисления плотности при данном замере.

Погрешность показания плотномера  +- 0.002 из-за влияния сил трения, +-0.0015  температурная нестабильность электронной схемы.

Команды:

- «9 0 1» - сменный счетчик в литрах и средняя температура реализации газа за смену. Нажатие «1» переключает на сменный счетчик в килограмах и среднюю плотность реализации газа за смену.

- «9 0 2» - суммарный счетчик в литрах. Нажатие «1» переключает на суммарный счетчик в килограммах.

- «9 0 4» - дополнительный суммарный счетчик в литрах. Нажатие «1» переключает на дополнительный суммарный счетчик в килограммах.

- «9 0 5» - прошлая заправка в литрах. Нажатие «1» переключает на прошлую заправку в килограммах.

- «9 0 3» - процент пропана в газе и настройка турбинки. Нажатие «1» переключает на настройки плотномера.

- Нажатие «1» во время заправки до полного переключает на индикацию плотности и заправленого веса в кг, повторное нажатие «1» возвращает на прежний экран

- Во время набора (установки) дозы в литрах нажатие кнопки «стоп» переключает на набор (установку )дозы в килограммах, повторное нажатие «стоп» переключает на набор в литрах.

Программное обеспечение, установленное в колонку, может работать и с пароотделителем, которые устанавливались на колонки ранее. Программа автоматически распознает тип подключенного устройства.

Для установки плотномеров в ранее выпущенные колонки вместо пароотделителей необходима замена программ (м/с процессора) в пульте и в колонке. Плотномер устанавливается на штатное место пароотделителя.